IEC60870-5-104
报文解析器

用户使用说明书

版本: v1.1.0
作者: 宋伟田
邮箱: 3028905947@qq.com
日期: 2026-08-28

# 目录

1. 软件概述

2. 安装与启动

3. 界面介绍

4. 输入报文格式

5. 解析报文

6. 查看解析结果

7. 过滤与搜索

8. 导出功能

9. 书签功能

10. 工具功能

11. 快捷键一览

12. 注册激活

13. 常见问题

# 1. 软件概述

IEC60870-5-104 报文解析器是一款基于 IEC 60870-5-104 (2002版) 协议的报文解析软件。它支持主站/子站双向报文解析，提供直观的图形化界面，帮助工程师快速分析和调试 IEC104 通信报文。

## 主要功能：

支持 I帧/S帧/U帧 三种帧类型解析

支持 64 种 TypeID 的完整解析

自动识别普通格式、XN3000、XN8000 三种输入格式

支持 PCAP 文件导入（Wireshark 抓包文件）

多标签页输入，可同时处理多份报文

书签标记、报文定位、正则搜索

CSV/JSON/TXT 三种格式导出

深色/浅色主题切换

帧生成器：生成符合标准的 IEC104 报文

报文对比：并排对比两组报文差异

注册激活：硬件绑定的授权机制

# 2. 安装与启动

## 2.1 运行环境

• Python 3.8+（源码运行时需要）

• PyQt5 >= 5.15.0（源码运行时需要）

• Windows 7/10/11（exe版本）

## 2.2 直接运行源码

步骤1：安装依赖

pip install PyQt5

步骤2：运行程序

python main.py

## 2.3 使用 exe 版本

1. 解压 IEC104_Parser.zip

2. 双击 IEC104_Parser.exe 运行

3. 无需安装 Python 或任何依赖

# 3. 界面介绍

软件界面分为以下几个区域：

## 3.1 菜单栏

• 文件(F)：导入、导出、新建标签页、退出

• 查看(V)：解析、清空、定位、主题切换、折叠面板、书签导航

• 工具(T)：报文对比、帧生成器、历史管理、协议检查、IOA别名

• 帮助(H)：软件激活、版本信息、IOA地址说明

## 3.2 工具栏

常用操作的快捷按钮：解析、导入、生成报文、导出CSV/JSON、隐藏/显示输入、关于

## 3.3 左侧面板

• 多标签页输入区：粘贴十六进制报文

• 解析模式选择：自动检测/普通/XN3000/XN8000

• 过滤条件：信号类型、类型标识、传送原因、公共地址、IOA范围

## 3.4 右侧面板

• 解析详情（树形视图）：展示各字段详细信息

• 报文列表（表格视图）：所有报文的概览

• 原始十六进制：格式化的原始数据

## 3.5 状态栏

显示统计信息（总报文数、有效/无效、帧类型、五遥统计）和进度条

# 4. 输入报文格式

## 4.1 普通十六进制格式

每行一条报文，支持空格分隔或不带空格：

68 04 01 00 0E 00

680401000E00

## 4.2 通信日志格式

支持带时间戳和方向标记的日志：

13:25:00.692 RX:

68 15 15 16 0A 00 0B 01 03 00 01 00 0A 40 00

## 4.3 点分隔格式（XN3000）

十六进制字节间用点分隔：

68.15.15.16.0a.00

## 4.4 文件导入

支持导入的文件格式：

• .txt / .log / .hex / .dat / .bin：文本格式报文

• .pcap：Wireshark 抓包文件

## 4.5 拖拽导入

直接将文件拖放到软件窗口即可导入

# 5. 解析报文

## 5.1 解析步骤

1. 在左侧输入框粘贴报文数据（或导入文件）

2. 选择解析模式（推荐：自动检测）

3. 点击「▶ 解析报文」按钮或按 F5

4. 右侧面板显示解析结果

## 5.2 解析模式说明

| 模式 | 格式特征 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 自动检测 | 自动识别格式 | 推荐使用 |
| 普通模式 | 纯十六进制 | 手动输入 |
| XN3000 | RX/TX + 时间戳 | XN3000设备日志 |

# 6. 查看解析结果

## 6.1 解析详情（树形视图）

展示每条报文的详细字段信息：

• APCI：帧类型、发送/接收序列号

• ASDU：类型标识、传送原因、公共地址

• 信息元素：IOA地址、值、品质描述词、时标

点击树节点可在十六进制视图中高亮对应字节

## 6.2 报文列表（表格视图）

所有报文的概览表格，包含12列：

序号、原始时间、方向、信号类型、类型标识、传送原因、公共地址、对象数、值、描述、输入行、时间间隔

行颜色含义：蓝色=数据帧、橙色=控制帧、绿色=S帧、粉色=U帧、红色=错误

## 6.3 原始十六进制

格式化显示原始报文字节，支持字段级高亮

# 7. 过滤与搜索

## 7.1 过滤条件

• 信号类型：遥信/遥测/遥控/遥调/遥脉

• 类型标识：按 TypeID 过滤

• 传送原因：按 COT 过滤

• 公共地址：按 ASDU 地址过滤

• IOA 范围：按起始/结束地址过滤

## 7.2 搜索功能

在搜索框输入关键字或正则表达式，实时过滤表格内容

快捷键：Ctrl+F 聚焦搜索框

# 8. 导出功能

| 格式 | 说明 | 快捷键 |
| --- | --- | --- |
| CSV | Excel兼容，含UTF-8 BOM | Ctrl+Shift+C |
| JSON | 结构化数据 | Ctrl+Shift+J |
| TXT | 人类可读文本 | Ctrl+Shift+T |

提示：当设置了过滤条件时，只导出过滤后的可见行

# 9. 书签功能

• 添加/取消书签：在报文列表中按 Space 键

• 下一个书签：Ctrl+Down

• 上一个书签：Ctrl+Up

书签标记以 📌 显示在序号列

# 10. 工具功能

## 10.1 帧生成器

根据参数生成符合 IEC104 标准的报文帧：

• 支持 I/S/U 三种帧类型

• 可配置 TypeID、COT、公共地址、IOA、值

• 一键复制生成的报文

快捷键：Ctrl+G

## 10.2 报文对比

并排对比两组报文，自动检测 IOA 差异

快捷键：Ctrl+Shift+M

## 10.3 历史会话管理

• 保存当前解析会话

• 加载历史会话

• 删除不需要的会话

快捷键：Ctrl+Shift+R

## 10.4 IOA 地址别名

为 IOA 地址设置易记的别名，在解析结果中显示

快捷键：Ctrl+Shift+I

# 11. 快捷键一览

| 快捷键 | 功能 |
| --- | --- |
| F5 | 解析报文 |
| F2 | 定位原始报文 |
| Ctrl+N | 新建输入标签页 |
| Ctrl+B | 折叠/展开输入面板 |
| Ctrl+L | 清空 |
| Ctrl+F | 查找 |
| Ctrl+T | 统计图表 |
| Ctrl+G | 帧生成器 |
| Ctrl+I | 导入文件 |
| Ctrl+Shift+C | 导出CSV |
| Ctrl+Shift+J | 导出JSON |
| Ctrl+Shift+T | 导出TXT |
| Ctrl+Shift+D | 切换主题 |
| Ctrl+Shift+M | 报文对比 |
| Ctrl+Shift+R | 历史报文管理 |
| Ctrl+1/2/3 | 切换结果面板标签页 |
| Ctrl+Up/Down | 上/下一个书签 |
| Space | 切换书签 |
| Enter | 显示解析详情 |

# 12. 注册激活

## 12.1 未激活限制

未激活的软件仅支持单条报文解析功能，以下功能需要激活后使用：

• 文件导入

• 导出 CSV/JSON/TXT

• 帧生成器

• 报文对比

• 历史会话管理

• 多标签页输入

## 12.2 激活步骤

1. 打开软件，点击 帮助 → 软件激活

2. 复制「硬件指纹」

3. 将硬件指纹发送给开发者（邮箱：3028905947@qq.com）

4. 开发者生成激活码并返回

5. 在激活页面输入激活码，点击「激活」

## 12.3 取消激活

删除项目目录下的 license.dat 文件即可取消激活

# 13. 常见问题

## Q: 软件打不开怎么办？

A: exe版本需要 Windows 7 以上系统。如果提示缺少 DLL，请安装 VC++ 运行时。

## Q: 解析结果为空怎么办？

A: 检查输入格式是否正确，确保以 0x68 开头。尝试切换解析模式。

## Q: 如何查看原始报文？

A: 在报文列表中右键点击，选择「定位原始报文」或按 F2。

## Q: 激活码失效怎么办？

A: 激活码与硬件绑定，更换电脑需要重新激活。请联系开发者。

## Q: 如何导入 Wireshark 抓包？

A: 将 .pcap 文件直接拖放到软件窗口，或使用文件 → 导入功能。

— IEC60870-5-104 报文解析器 用户使用说明书 —

作者：宋伟田 | 邮箱：3028905947@qq.com